工程及具体要求

一、有关背景说明

- 温医大附二院龙湾院区重症监护室新增电动门项目工程，位于我院龙湾院区重症监护室，具体工程量见清单。

- 二、工期说明及付款方式

- 1、工期：总工期为25天。

- 2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。

- 三、报价内容：

- 1、温医大附二院龙湾院区重症监护室新增电动门项目工程，工程内容详见工程量清单由工程结算时以实际量通过审计为准。

- 2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、报价材料需在2月9日16:30前提交，过时拒收。

4、现场需自行查勘。

- 五、评比原则

本次采用公开询价，采用最低价中标。

六、项目技术要求

1、本次采购为重症监护室L105、L205病区双平开门2套，DSA平移门1套，具体见报价单及参数。

2、施工过程需要在不影响正常医疗工作的前提下施工。

七、本次工程最高限价6.5万元，具体按实结算，清单报价含管理费及税费及现场垃圾清理、运输等。

附件图纸仅供参考

清单附件：

| 龙湾院区重症监护室新增电动门项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 轻钢龙骨无机预涂板墙体 | ㎡ | 10 |  | 0.00 | - 墙体厚度120mm 2、墙板6mm无机预涂板、轻钢龙骨、石膏板预埋、岩棉预埋。 3、预埋加强钢片≥2mm |
| 2 | 医用钢制双开门 门洞W1950*H2050 | 套 | 2 |  | 0.00 | 1、门体：面板为1mm钢板喷塑，内部铝合金框架，铝蜂窝填充，四周铝合金门体包边。 2、观察窗: 200*600圆角平面窗 3、防撞带: 嵌入式，1mmSS304亚光拉丝，宽150mm, 底边离地800mm； 4、门框：前后包门框 5、平开门机组: 欧尼克或松下品牌机组*2套 6、感应方式: 安全传感器1只/套 7、开门方式：外密码刷卡锁+内微波感应 8、含安装调试 9、含搬运及运输费税费 |
| 3 | 医用平移自动门 单向平移式 门洞W1400*H2050 门体W1500mm*H2300mm | 套 | 1 |  | 0.00 | 1、门体：面板为1mm钢板喷塑，内部铝合金框架，铝蜂窝填充，不锈钢门体包边； 2、观察窗: 配300*600圆角平面窗。 3、防撞带: 嵌入式，1mmSS304亚光拉丝，宽150mm, 底边离地800mm； 4、盖板及门框：铝合金盖板及不锈钢门框 5、动力梁: 欧尼克或松下品牌机组*1 6、感应方式: 安全传感器1只/套 7、开门方式：内外密码刷卡锁 8、含304不锈钢门包边 9、含调试 10、含搬运及运输费税费 |
| 4 | 合计： |  |  |  | 0 |  |