温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、供应商报价需知：

- 报价资料含技术标两份和商务标两份，技术标和商务标分开密封

- 请在投标资料的封面注明项目名称、公司联系人和联系方式。

- 需于截止日期前递交报价资料至采购处，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：

1.技术标2份（密封加盖单位公章）：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 法定代表人资格证明书及法人授权委托书（经办人是法定代表人的，不需提供此书）；

③ 技术规格偏离表（需与技术规格要求逐条对应）

④ 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品制造商、品牌、规格型号、材质、技术参数等）

⑤ 详细的供货清单（包括名称、规格型号、制造商/产地/品牌、数量等）

⑥ 供货及售后服务能力（包括且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺）

⑦ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标2份（密封加盖单位公章）：

① 开标一览表：请注明投标产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

② 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3.报价资料（盖单位公章）扫描件一份

预中标供应商需在结果公告发布1个工作日内提交

4. 评标办法：本项目中标一家，评标总得分最高者为中标供应商。

评标总得分=产品技术分（满分10分）/投标报价。

产品技术分（满分10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺） | 0-2分 |

二、技术规格要求（如对规格需求有问题，请联系技术部姚老师：0577-85676865/技术部门林老师：15858847945）

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 控制总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医废车 | 2 | 套 | 50000 | 含智能医废管控车、触屏一体机、扫描枪/标准4G通讯卡、打印机等配套设备） |
| 需求内容与技术参数 1.智能医废管控车 技术要求 指标项; 技术规格要求. 整车尺寸; ★静态尺寸：约1480*875*1300（长*宽*高：mm）. 供电电压; DC12V. 电池（容量）; ★30Ah (续航时间≥24小时). 电子秤称重范围; ★≥500.00 kg（显示精度为0.02kg）. 车头; - ★车头须采用碳钢材质，须独立集成单元，集成安卓触摸屏、标签盒于一体，外置无线扫码枪； - 触摸一体机参数详见1.1.2 触屏一体机技术要求 - 扫码枪参数详见 1.1.3 扫码枪技术要求 - 打印机参数详见 1.1.4 打印机技术要求. 车轮; 车轮须采用耐磨静音材质，定向轮≥8英寸增加通过能力，万向轮≥6英寸便于方向控制，单个车轮载重量≥250kg. 业务功能集成; - ★业务操作功能，集成≥10寸的触摸屏（触摸屏可保证在戴一次性乳胶手套时能正常使用），用于业务信息的确认、录入及数据采集实时完整上传； - ★脱网（网络中断）时不影响医废收集与交接，网络恢复时数据自动上传平台。. 2．触屏一体机技术要求 指标项; 技术规格要求. 尺寸; 电容10.1寸. CPU处理器; RK3288/4核主频1.6Ghz. 操作系统; Android 5.1.1. 运行内存; 2GB. EMMC; 8GB. GPU; ARM Mali-T764. 3.扫描枪技术要求 指标项; 技术规格要求. 支持接口; USB有线/无线. 通讯距离; 2.4G ,在医院环境下≥10米. 光源; 红光LED瞄准+白光LED照明. 支持条码; Codabar,Code11,Code39/Code93,UPC/EAN,Code128/EAN128,InterLeaved2of5,Matrix2of5,MSI CODE,Standard2of5. QR CODE等. 抗震性能力; 可承受3m的水泥地面摔落. 环境参数; 工作温度-20℃~50℃ 存储温度-40℃~70℃ 湿度5%~95%. 4打印机 技术要求 指标项; 技术规格要求. 打印方式; ★行式热敏打印. 打印纸宽; ≤58mm(底纸). 打印纸宽; ≤48mm(面纸). 分辨率; 203DPI. 每行点数; 384 点. 可打印内容; GBK 汉字库，ASCII 字符，二维条码. 通讯接口; 支持RS232,TTL串口. 耗材; 使用医废标签纸(热敏打印纸). - 保质期：≥1年。 - 交货期：25个工作日内供货到甲方指定地点。 |

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：温州医科大学附属第二医院

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州医科大学附属第二医院                ”项目的招标投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：

职        务：                      职          务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

签署时间：     年     月     日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

五、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 规格要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

- 需与“技术规格要求”逐条对应

- “偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

- 表格可扩展。

六、详细的供货清单

项目名称：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1） 供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《开标一览表》中投报。

2） 表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

七、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： (单位：人民币元) 投标总价（大写）： (单位：人民币元) |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

1、本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

2、表格可扩展。