污水站集水池、格栅池清洗服务询价文件

项目预算价格：90000元。

一、项目范围

1.范围5个院区：温州医科大学附属第二医院鹿城院区（学院路部、南浦部）、龙湾院区（含康复中心）、瓯江口院区。

1.1请投标方在开标前自行安排勘察，了解各院区污水站集水池、格栅池的清洗服务。开标后，视同已知悉本项目的相关情况。

- 二、服务内容

温州医科大学附属第二医院各院区内污水站集水池、格栅池的定期清洗服务工作。

| 清理次数及要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 清理池名称 | 彻底清理次数 | 备注 |
| 集水池、格栅池 | ≥2次/年 | 做好台账 |

每月必须派人检查清理集水池、格栅池的杂物，堆积高度不能超过排污水管口，并做好台账记录。对集水池、格栅池的堵塞情况及有清理要求时，要求投标方2小时内赶到现场并进行处理。

1.设备要求：本项目投标人需具备专业清理、疏通设备。

2.其它维护要求：

2.1中标方代表行使合同约定的权利，执行合同约定的职责。严格按照采购方要求组织人员和设备进场。

2.2要求中标方对维护范围内的集水池、格栅池定期进行清理。每年不少于两次对各院区集水池、格栅池进行彻底清理；每月必须派人检查清理集水池、格栅池的杂物，堆积高度不能超过排污水管口，并做好台账记录。对集水池、格栅池的堵塞情况及有清理要求时，要求投标方2小时内赶到现场并进行处理，若现场水泵有故障，应配合打捞、拆装水泵，清理水泵堵塞杂物。

2.3每项清理操作如遇特殊情况须事先向采购方说明情况，征得同意后方可实施。

3.安全施工

3.1中标方实施集水池、格栅池的清理工作时，要求做到：清理时施工人员先将施工区域封闭，摆放好施工警示及安全警示标志，进行下池作业时，打开井盖通风，用风机将池内沼气排放，便于安全施工；清理完毕后，检查池内有无浮着积物，出入口是否畅通；盖好井盖，并对现场做好清洁工作。

3.2清理施工时不能影响医院的正常工作秩序。清理间隔期如发生问题，接到通知后须在2小时内赶到现场解决。

3.3中标方施工过程中产生的安全问题，由中标方全权负责。

4.环境保护

中标方在施工过程中不准破坏采购方院区环境，在施工过程中产生的垃圾必须及时清理，不准将垃圾堆积在采购方院区内。如遇特殊情况，需要征得采购方同意，并在12小时内全部清理干净。不准使用采购方的消防水进行清洗地面等。

污水站集水池、格栅池清单

| 名称 | 规格 | 容积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙湾院区 | 3800mm*4700mm*5000mm，3800mm*15700mm*2550mm，2000mm*3600mm*1000mm | 248.633m³ |  |
| 康复中心 | 4000mm*800mm*4300mm | 13.76m³ |  |
| 瓯江口院区 | 1000mm*6200mm*3700mm，6200mm*6000mm*1900mm | 93.62m³ |  |
| 学院路部 | 8400mm*3600mm*3600mm，4200mm*4200mm*2900mm | 160.02m³ |  |
| 南浦部 | 6000mm*4200mm*2900mm | 73.08m³ |  |
| 小计 |  | 589.113m³ |  |

以上污水站集水池、格栅池需自行前往实地查看。

报价单

采购商名称：温州医科大学附属第二医院

项目名称：污水站集水池、格栅池清洗服务项目

| 项目名称 | 格栅池、集水池清理服务费用（年） | 年数 | 合计费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站集水池、格栅池清洗服务 |  | 1 |  |  |
| 总价 | 小写：￥： 元 大写：人民币 |  |  |  |

备注：

1、本项目服务期为一年。

2、如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

3、投标人已仔细研究了污水站集水池、格栅池清洗服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

4、上述报价包括但不限于人工费、工具费、税费等本次项目的相关费用，报价采用一次性包干。

▲5、报价不得高于预算价格90000元。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：