温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

1.营业执照复印件。

2.法人身份证复印件。

3.经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）。

4.报价文件，文件清单见附件（报价高于限价视为无效报价，报价需包含更换服务所需的一切费用）；

5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，在符合采购需求的前提下，报价最低价者为中标供应商。

三、技术规格及要求：

- 项目地址：温州医科大学附属第二医院龙湾院区（浙江省温州市龙湾区温州大道东段1111号）

- 服务周期：合同服务期2个月。下单后20个工作日内完成。

- 项目具体需求：

（1）对龙湾院区门诊楼顶太阳能热水系统维修，核心维修内容包括：更换集热联箱、太阳能玻璃管、不锈钢排气阀，排查维护系统、刷新连箱油漆、检查更换循环水泵、安装 304 卡压不锈钢管、制作安装保温层与铝外护管、定制管道支架（具体以 “设备维修清单” 为准）；维修完成后需完成系统综合测试（含加热效率验证、循环系统稳定性测试、安全保护功能（如超压保护、防干烧）检测）。

（2）费用包含所有维修部件（如集热联箱、玻璃管、水泵等）、部件拆装费、系统测试费、辅材费（硅胶圈、焊条、粘结剂等）、人工费、运输费、税费、售后质保等完成本次维修服务所涉及的全部费用，甲方无需额外支付其他款项；

（3）维修后需确保太阳能热水系统正常产热、循环流畅，满足门诊楼日常热水需求，且所有部件（集热联箱、水泵、玻璃管等）质保期不少于 3 个月。

（4）本次服务限价48000元。

（5）供应商可现场勘查。（现场勘查联系人：杨老师13968828734）

（6）本项目不允许转包或分包。

- 费用结算：合同签订后，服务商完成全部维修服务，经甲方现场验收合格、系统正常运行 10 天后，服务商开具实际维修金额 100% 的符合甲方财务要求的增值税正式发票，甲方在内部审批完成后 30 日内支付实际服务金额。

- 采购人义务：

5.1采购人需保证服务期内，享有服务对象的所有权或已获得所有权人的相关合法授权，有权就上述装修安装对象及装修安装项目与服务商签订本合同，并且不会侵害任何第三方的合法权益。

5.2采购人需为服务商履行本合同约定服务提供相应的配合，派人员协助服务商进行工作，帮助开门及协调水电使用，并协调物业等第三方进行配合。

5.3服务完成后，由服务商向采购人提供检验报告书，采购人应安排人员当场进行验收，验收合格对检验报告书进行盖章/签字确认，即视为采购人对服务商提供的服务表示认可。若因采购人原因导致未能及时验收的，则服务商提交作业报告书之日视为验收合格日。

5.4采购人应按合同约定向服务商支付服务费用。

- 服务商义务：

6.1服务商应在约定的服务期内完成服务，如遇特殊情况无法完成的，应及时通知采购人，双方协商一致后再确定服务期。

6.2服务商在进行工作时应遵守采购人书面告知的各项管理制度及安全操作制度，如有争议应通知采购人相关人员解决，不得与采购人及第三方工作人员发生冲突。

6.3工作完成后，应及时清理维修过程中产生的垃圾，做到工完场清。

6.4服务验收合格后3个月内，服务商对所装修安装的内容及材料进行免费保修，由此产生的人工费、材料费、配件费等费用均由服务商承担。质保期内，如经维修，服务商所更换的设备、材料仍无法达到正常使用标准的，服务商须进行无条件更换。

6.5服务商在作业过程中应注重安全文明施工，如因服务商原因导致其自身、采购人、第三方人身、财产损失的，由服务商承担所有责任。

设备维修清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修更换集热联箱 | ∅58*1800*50 | 7 | 套 |
| 2 | 维修更换太阳能玻璃管 | ∅58*1800 | 100 | 只 |
| 3 | 太阳能系统排查维护 | 硅胶圈更换、电性能检测，盒体、二极管及接线盒检查更换 | 1 | 项 |
| 4 | 太阳能系统连箱油漆刷新 | 碳钢连箱： 底漆 + 面漆 不锈钢连箱： 单层面漆（或底 + 面） | 1 | 项 |
| 5 | 太阳能循环水泵检查及更换 | 外观与密封性、叶轮与泵腔、流量与压力检测，轴承、滤网、接线端子，检查及更换 | 3 | 台 |
| 6 | 304卡压不锈钢管子（含管道对接，弯头等配件） | DN50 | 200 | 米 |
| 7 | 保温层制作及安装 | 2cm 硬质聚氨酯泡沫（PU）包括辅助材料、焊条 | 200 | 米 |
| 8 | 现场制作铝外护管 | 20丝，保温层厚 30mm，包括辅助材料、焊条 | 200 | 米 |
| 9 | 现场制作管道支架 | 规格：热镀锌角钢，现场制作 | 40 | 个 |
| 10 | 维修更换不锈钢排气阀 | DN25 | 18 | 个 |

龙湾院区门诊楼顶太阳能热水系统维修服务报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修更换集热联箱 | ∅58*1800*50 | 7 | 套 |  |  |  |
| 2 | 维修更换太阳能玻璃管 | ∅58*1800 | 100 | 只 |  |  |  |
| 3 | 太阳能系统排查维护 | 硅胶圈更换、电性能检测，盒体、二极管及接线盒检查更换 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 太阳能系统连箱油漆刷新 | 碳钢连箱：底漆+面漆 不锈钢连箱：单层面漆（或底+面） | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 太阳能循环水泵检查及更换 | 外观与密封性、叶轮与泵腔、流量与压力检测，轴承、滤网、接线端子，检查及更换 | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 304卡压不锈钢管子（含管道对接，弯头等配件） | DN50 | 200 | 米 |  |  |  |
| 7 | 保温层制作及安装 | 2cm 硬质聚氨酯泡沫（PU）包括辅助材料、焊条 | 200 | 米 |  |  |  |
| 8 | 现场制作铝外护管 | 20丝，保温层厚 30mm，包括辅助材料、焊条 | 200 | 米 |  |  |  |
| 9 | 现场制作管道支架 | 规格：热镀锌角钢，现场制作 | 40 | 个 |  |  |  |
| 10 | 维修更换不锈钢排气阀 | DN25 | 18 | 个 |  |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

说明1：上述报价包含太阳能热水系统维修所需的全部部件费、拆装费、系统测试费、辅材费（硅胶圈、焊条、粘结剂等）、人工费、运输费、税费、售后质保费等，甲方无需额外支付其他费用；若报价小写金额与大写金额不一致，以大写金额为准。

说明2：投标人已仔细研究 “龙湾院区门诊楼顶太阳能热水系统维修项目” 的技术要求及现场情况（或已确认现场勘查），充分理解并认可本项目的全部需求，同意接受询价文件的所有内容和条件。

▲说明3：报价总价不得高于48000元预算价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：